Пиротехника — это изделия, создающие световые, звуковые и другие эффекты за счёт горения или взрыва пиротехнического состава. Она делится на несколько видов, классифицируется по уровню опасности и регулируется строгими правилами использования.

## Виды пиротехники

Основные виды пиротехнических изделий:

* Хлопушки — создают громкий хлопок и выбрасывают конфетти или блёстки. Подходят для использования в помещениях.

* Петарды — производят мощный взрывной звук. Используются, например, для отпугивания птиц.

* Бенгальские огни — горят ярким пламенем около минуты, не вызывая больших взрывов. Безопасны для использования в помещениях и рядом с детьми.

* Ракеты — запускаются вертикально, оставляют шлейф искр и взрываются на высоте, создавая световые эффекты.

* Римские свечи — трубчатые изделия, периодически выбрасывающие искры или шарики цветного огня.

* Батареи салютов — комбинации фейерверков, соединённых вместе для создания продолжительного шоу. Могут содержать от 7 до 600 залпов.

* Фестивальные шары — большие сферические снаряды, запускаемые с помощью специальной трубы-мортиры. Создают масштабные цветовые всплески в воздухе.

* Фонтаны — наземные изделия, выбрасывающие сноп искр на высоту до 8 метров. Бывают «холодные» (температура искр 30–40 °C) и «горячие».

## Классы опасности пиротехники

Пиротехника делится на 5 классов опасности согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011):

| Класс | Радиус опасной зоны | Типичные изделия | Требования |

|-------|----------------------|------------------|-------------|

| I (F1) | До 0,5 м | Бенгальские огни, хлопушки, холодные фонтаны | Можно использовать в помещениях. Не требуют специальных разрешений |

| II (F2) | До 5 м | Петарды, наземные фейерверки, фонтаны | Требуют соблюдения дистанции. Запуск только на открытых площадках |

| III (F3) | До 20–30 м | Ракеты, салютные батареи, фестивальные шары | Требуют значительного удаления от зрителей. Только на открытых пространствах |

| IV (F4) | Более 30 м | Профессиональные фейерверки, пиротехнические установки | Требуют лицензии, профессиональной подготовки и расчёта безопасных зон |

| V (F5) | Специальные условия | Пиротехника особого назначения (военная, техническая) | Используется в особых случаях, требует специальных разрешений |

Бытовая пиротехника (I–III классы) доступна для частного использования, профессиональная (IV–V классы) — только для лицензированных специалистов.

## Ограничения и правила использования

Где запрещено запускать пиротехнику:

* В помещениях (кроме изделий I класса).

* На балконах, крышах, лоджиях.

* Вблизи жилых зданий, деревьев, линий электропередач, автозаправок.

* На территориях памятников культуры, кладбищ, заповедников, лесов.

* При сильном ветре, дожде или в противопожарном режиме.

* На стадионах и спортивных площадках.

Дополнительные ограничения:

* Нельзя запускать пиротехнику детям и подросткам до 18 лет без присутствия взрослых.

* Запрещено использовать изделия с истёкшим сроком годности или без сертификата соответствия.

* После запуска необходимо очистить территорию от отработанных элементов.

Правила выбора площадки для запуска:

* Расстояние от зданий и сооружений — не менее 150 м.

* Отсутствие деревьев, линий электропередач и других препятствий.

* Запрет на курение и разведение огня на площадке.

Перед использованием пиротехники обязательно изучите инструкцию производителя и соблюдайте меры безопасности.